1. Ba phần chính:

- BHI: Viết tắt của thương hiệu. Đây là phần bắt buộc phải có trong tất cả các mã sản phẩm, thể hiện thương hiệu của nhà sản xuất.

- Chữ cái viết tắt của hệ nhôm: Ví dụ: P, A, XF, VP, V, KE. Mỗi chữ cái này đại diện cho một hệ nhôm cụ thể, giúp phân biệt các dòng sản phẩm khác nhau.

- Số hiệu hệ nhôm: Ví dụ: 55, 100, 45. Số hiệu này thường đi kèm với chữ cái viết tắt, tạo thành tên gọi hoàn chỉnh của hệ nhôm (ví dụ: P55, A100).

Lưu ý:

- Không phải tất cả các mã sản phẩm đều có đầy đủ các phần phụ.

- Thứ tự của các phần trong mã sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quy định của nhà sản xuất.

Chữ cái viết tắt của từng loại nhôm

KB: Khung bao

KC: Khung cánh

CD: Cửa đi

CS: Cửa sổ

VC: Vách kính

TC: Trụ cột

MC: Mặt dựng

DD: Đố động

DN: Đố ngang

DDu: Đố đứng

DNo: Đố nối

RT: Ray trên

RD: Ray dưới

Chữ cái viết tắt của từng hệ nhôm

P: Profile (hệ nhôm P55)

A: Aluminum (hệ nhôm A100, A55, A45)

XF: Xingfa (hệ nhôm XF55)

VP: Vip profile (hệ nhôm VP55)

V: Vertical (hệ nhôm V55)

KE: Kenary (hệ nhôm KE55)

Ví dụ về A100 và A55

Độ dày của thanh nhôm: Một số hệ nhôm có số hiệu tương ứng với độ dày của thanh nhôm (ví dụ: hệ nhôm P55 có độ dày 55mm).

Chiều rộng của thanh nhôm: Một số hệ nhôm khác lại có số hiệu tương ứng với chiều rộng của thanh nhôm (ví dụ: hệ nhôm A100 có chiều rộng 100mm).